# 赛力斯企业决赛方案｜知质·灵巡：面向超级工厂的质量风险主动管控AI数字员工

赛力斯企业命题参赛材料

| 作品名称 | 知质·灵巡：面向新能源汽车智能工厂的质量风险主动管控数字员工 |
| --- | --- |
| 参赛队伍 | 智造知行队 |
| 数字员工 | 知质·灵巡 |
| 材料定位 | 设备质量风险主动识别、证据推理、飞书协同与复盘闭环 |

图1  质量风险主动管控AI数字员工总体架构

# 一、参赛方案信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 参赛队伍 | 智造知行队 |
| 数字员工 | 知质·灵巡 |
| 岗位定位 | 面向设备与过程质量风险的主动管控数字员工 |
| 核心主张 | 早于缺陷发现风险，以可证伪证据收敛根因，由授权岗位完成处置与放行，并把闭环资产复制到更多工序 |
| 技术组合 | 质量本体、知识图谱、时序检测、GraphRAG、Autonomous Agent、飞书Aily、多维表格、任务与事件订阅 |
| 公开仓库 | https://github.com/zhijinDeng/Seris |

# 二、整体概述：在既有数智质量基础上补齐主动行动层

赛力斯正在推进“产业大脑+超级工厂”引领的智能制造2.0和数智质量2.0。公司2025年年度报告进一步披露工业AI大模型、行业首创智能连接工艺系统和36,000+质量点位全自动实时监控，并以“信息—决策—行动”闭环连接生产、质量与供应链；2024年ESG报告披露超过30,000个过程质量自动化控制点、1,200余个AI质量监测点，并建立“一车一档”和“一件一档”；2025年半年度报告披露关键生产工序、焊点质量和整车静态质量的高度自动化检测基础。企业真正需要补齐的已不是“有没有数据”，而是弱信号如何形成可行动风险、跨系统证据如何收敛、处置责任如何流转、关闭结果如何成为下一次判断依据。

知质·灵巡不重复建设采集系统和质量看板，而是在MES、QMS、SCADA/PLC、检测系统、维修系统和一车一档之上建设质量风险决策保障层。数字员工按照“主动发现—证据推理—受控执行—确定关闭—知识回写”循环值守：先从连续时序和设备状态中发现尚未显性化的质量风险；再以知识图谱约束GraphRAG检索范围，形成Top-3候选根因、支持证据、冲突证据和反事实动作；随后通过飞书把隔离、复检、维修和首件确认分配到具体岗位；最后只有在客观复检、实名确认和审计回写完整时才允许关闭。

方案的企业价值不是“多发告警”，而是把每一次异常组织为一条可核验的设备质量风险线程：同一事件ID贯穿原始信号、设备与工位、VIN或零件批次、规则和知识版本、根因假设、干预结果、责任任务、复检实测、授权签署、PFMEA/控制计划变更及有效性观察。

公司最新业务材料显示，设备数字化管理已经覆盖标准建模、实例台账、运行监控、维修工单、故障模式、质量影响判断、复机确认和点巡检标准更新。赛事脱敏数据进一步给出625类设备、9673台实例、336项功能、1287条故障模式和406张工单。首期企业场景选择“闭而未解”审计：工单—故障模式关联率17.49%，类型一致完整结构链15.27%；某安全防护设备121张工单中119张已关闭、120张未形成确认原因、0张关联故障模式。数字员工主动识别这类知识债候选，并以现场验证和审批补齐闭环。

# 三、命题要求对应

| 命题要求 | 方案响应 | 可核验成果 |
| --- | --- | --- |
| 智能制造知识底座 | 统一设备、工艺、产品、质量、PFMEA、控制计划、证据、任务和审批语义 | `data/quality_ontology.jsonld`、案例库与知识路径视图 |
| 从感知到行动的自主范式 | 存量工单主动审计、时序弱信号、图谱收敛、反事实验证、任务编排和关闭状态机 | 企业数据审计、四工况互动工作台、运行脚本、事件证据包 |
| AI数字员工落地 | 明确岗位职责、权限等级、人机责任链和飞书执行入口 | 多维表格、任务、复盘文档及飞书编排脚本 |
| 可解释与确定性 | 决策前因果护栏、关闭前确定性门、事件护照与版本快照 | Top-3重排、五项护栏、五项关闭门、事件护照 |
| 可推广 | 共用事件模型和状态机，仅替换工艺适配资产 | 设备知识债与总装、焊装、涂装、压铸五类模板 |

# 四、四步可信闭环

## 1. 早发现：从越界报警升级为缺陷显性化前风险

边缘侧先执行时间戳、采样率、缺失率、量纲、量程、校准状态和VIN/批次绑定检查。通过数据质量门后，工艺硬规则守住安全底线，EWMA识别均值小幅漂移，CUSUM积累持续偏差，指令—反馈残差识别执行机构退化，设备寿命和知识关系提供业务约束。只有统计检测器至少一项触发、知识关系命中且能够圈定影响对象时，系统才把弱信号升级为可行动风险线程。

前置量按`T_downstream - T_actionable`计算。`T_actionable`为时序检测与知识关系首次形成最小证据共识的事件时刻；`T_downstream`为现行下游质量门理论可检出的时刻。前置量由时间序列实际计算，不从文案读取。脱敏总装案例中，EWMA于14:08发现偏移，14:16形成可行动共识，14:38为下游理论显性点，计算前置22分钟。

## 2. 能证伪：从相关性线索升级为可干预假设

生产版GraphRAG先在图谱中锁定设备、工位、参数、质量特性、失效模式、PFMEA和历史案例，再检索SOP、维修记录、控制计划和历史8D。当前仓库完成了可运行的机制原型：36个实例节点、32条关系边，按事件ID执行有界关系路径检索。企业数据审计沿实例—类型—功能—同类设备—工单—故障模式形成证据链；工艺事件沿设备—参数—质量特性—VIN/批次形成影响链。输出保留来源片段、查询轨迹和原始样本哈希；候选H1/H2/H3身份与Rank分离。

决策前五项因果护栏分别为：数据来源和版本完整；原因信号在时间上早于质量偏离；关系符合设备与工艺机理；同设备、同工位或同批次可复现；干预结果能够增强、削弱或重排假设。互动工作台可执行两类反事实动作，干预结果会实际更新Top-3后验排序。缺少干预或物理复检证据时，关闭按钮保持禁用。

## 3. 有人负责：从一个确认按钮升级为岗位责任链

数字员工只负责发现、收敛、解释和编排，不掌握最终放行权。质量工程师确认风险受理与隔离范围；检测人员提交复检项目、实测值、量具和校准状态并签署检测结论；设备或工艺工程师提交纠正措施与恢复后首件记录；质量负责人审核证据并决定放行、扩大范围或升级。每次操作记录人员身份、岗位角色、时间、审批范围、意见和附件。

飞书承担协同执行而非控制设备。多维表格保存统一事件和证据记录，任务中心承载责任人、SLA、子任务、评论与附件，消息卡片用于接单和补充证据，Aily提供事件查询与复盘入口，事件订阅回收任务状态。系统不直接修改PLC/SCADA参数，不替代质量放行，不自动关闭P1。

## 4. 可复制：从单场景应用升级为质量能力资产

推广复用六类共用资产：事件数据契约、Agent状态机、人机权限矩阵、飞书字段、指标口径和审计规范。每条新工序只配置五类场景资产：感知适配器、工艺本体模块、规则包、案例集和物理验证方法。复制对象不是页面，而是一套能够通过相同验收合同的质量风险闭环。

# 五、整体架构与核心功能模块

系统采用七层架构。

1. 现场与边缘层：以只读方式接入PLC/SCADA、传感器、视觉/X光、设备点检和MES过站数据；完成窗口特征、时间同步、质量码、断点续传和本地缓冲。

2. 事件与数据质量层：统一事件时间、采集时间、序列号、源系统、Schema版本、单位、校准ID、缺失率、时钟偏差和VIN/批次绑定；不合格数据进入隔离区，不参与自动派单。

3. 质量知识底座层：以产品—过程—资源为主骨架，关联过程功能、质量特性、失效后果、失效模式、失效原因、预防控制、探测控制、S/O/D、行动优先级、特殊特性、控制计划、历史案例和责任角色。

4. 风险检测层：组合硬规则、EWMA、CUSUM、响应残差、设备寿命和图谱关系，输出弱信号时刻、可行动时刻、检测共识、风险等级和影响对象。

5. GraphRAG与因果保障层：沿图谱生成受约束检索子图，整合结构化事实和文档证据，形成Top-3、冲突证据、反事实动作及后验更新。

6. Agent与策略层：执行观察、研判、检索、推理、行动、复盘状态机；策略服务判断运行模式、岗位权限、数据质量和关闭条件，模型不能绕过硬规则。

7. 飞书与治理层：通过Base、任务、卡片、Aily、文档和事件订阅完成协同；统一保存规则集、特征Schema、知识快照、证据哈希、审批记录、Outbox补偿和审计日志。

生产网络采用OT控制区、边缘区、工业DMZ和IT应用区分区。现场数据通过受控通道向上发布，数字员工到PLC的控制写入路径固定阻断；受控执行仅表示可写入MES协同状态和飞书任务，不表示具备设备控制或质量放行权限。

# 六、知识底座与GraphRAG

## 1. 本体范围

知识底座至少包含设备、工位、工序、工艺参数、质量特性、车辆、零件批次、缺陷模式、PFMEA、控制计划、检测方法、量具、维修记录、证据、干预、任务、审批和复盘。PFMEA不保存为单一“根因文本”，而是拆解为过程功能与要求、失效后果、失效模式、失效原因、预防控制、探测控制、特殊特性、严重度、频度、探测度和行动优先级。

## 2. 图谱检索过程

事件首先按设备ID、工位ID、工艺参数和时间窗生成事实子图；再向质量特性、失效模式、PFMEA、控制计划和历史案例扩展；文档检索只在该子图约束的实体、版本和时间范围内进行。最终证据包同时保留原始点位、派生特征、关系路径、文档段落、版本、时间戳和证据哈希，避免模型脱离现场关系自由生成。

## 3. 双重确定性机制

决策前校验解决“这个候选是否值得行动”：检查数据完整、时序先行、机理一致、同位复现和干预可证伪。现场处置关闭检查影响范围、物理复检、授权确认、责任任务和知识草案入审；知识债关闭再检查标准审批、主平台回写和有效性观察。任何一项失败都不能由模型置信度替代。

# 七、核心创新：自主数字员工、反事实干预与策略运行模式

数字员工设有三种模式。

| 模式 | 权限 | 外部写入 | 使用阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影子验证 | L0只读 | 不写入 | 历史回放、误报标定、规则与模型对比 |
| 协同执行 | L2建议+派单 | 写Base、任务和文档 | 试点运行，不触碰设备控制和质量放行 |
| 生产受控 | L3受控执行 | 写经审批的MES协同状态和飞书对象 | 完成安全评审、角色映射和服务端策略部署后启用 |

Agent状态机为`OBSERVED → QUALIFIED → REASONED → DISPATCHED → CONTAINED → VERIFIED → APPROVED → CLOSED`。状态不可跳跃。数据质量失败进入`QUARANTINED`，低置信或证据冲突进入`HUMAN_REVIEW`，复检不合格进入`EXPANDED_SCOPE`，接口失败进入`OUTBOX_PENDING`。P1事件必须经过风险受理、检测证据签署和最终授权三类责任节点。

# 八、飞书在线闭环

飞书能力按证据分为三层：质量事件Base写入与回读已经在线核验；责任任务和复盘文档提供可打开的对象样例；机器人卡片、Aily、企业角色映射、原生审批和事件消费者待企业开发者应用部署。企业现有设备平台继续作为设备、工单、故障模式和标准的主系统；飞书生产模型为知识债/质量事件、诊断任务、现场检查、复机确认、标准变更审批和平台回写回执六张关联表，不把协同表格变成第二套设备台账。

1. 多维表格：统一事件ID、设备工位、VIN/批次、Top-3、证据链、干预结果、运行模式、事件护照、状态和关闭依据。

2. 任务中心：按质量、检测、设备、工艺和班组角色分派任务，记录SLA、附件、评论、驳回与完成状态。

3. 消息卡片：在责任群中呈现P1/P2风险、隔离范围和待办动作，支持接单、补充证据和升级，不在卡片内直接完成最终放行。

4. Aily：支持按事件ID、VIN、设备和时间窗查询证据链、当前责任人、未满足关闭项和历史同类问题。

5. 云文档与知识库：生成结构化复盘、PFMEA/控制计划变更草案和有效性观察记录，变更仍由授权岗位审核发布。

6. 事件订阅：监听任务和多维表格记录变化，用事件ID和平台事件ID去重，回写Agent状态机。

接口采用Outbox/Inbox和事件ID幂等。飞书不可用时事件包写入本地Outbox，记录重试次数、下次重试时刻和失败原因；恢复后补偿同步，不重复建单。消息发送保留显式确认门，避免演示数据触达真实组织。

# 九、双案例：存量知识债审计与实时风险闭环

## 案例A：121张工单中的“闭而未解”风险

数字员工按工单集中度、状态、原因、处置和故障模式关系主动审计406张工单，定位到脱敏设备`EQ-XBB841ED4011`：121张工单中119张已关闭、120张未形成确认原因、0张关联故障模式。GraphRAG沿其安全防护设备类型和功能检索同类型设备，找到已关联维护因素故障模式及清洁疏通、润滑等具体维修证据，提出“工装夹持部件异常”和“执行部件异常”两个待验证候选。

系统不自动确认根因，而是生成现场清洁/堵塞、润滑、执行部件、工装夹具检查任务，并要求设备专家确认故障模式、质量/工艺岗位完成复机判断、知识管理员审批点检或保养标准变更。审批后才按源工单、目标版本和幂等键写回现有设备平台。该案例展示从存量数据感知到行动的闭环。

## 案例B：22分钟如何转化为受控质量行动

## 1. 场景

总装GA-12底盘合装工位的TQ-17智能拧紧枪用于M12关键螺栓。工艺窗口为92-108N·m，脱敏序列最终值为86.4N·m，影响VIN尾号8123-8125。

## 2. 主动发现

14:02建立稳定基线；14:08 EWMA首先识别均值偏移，但未立即派单；14:16 CUSUM、连续VIN、设备关系和PFMEA关系形成4/4共识，风险线程进入可行动状态；14:18出现硬阈值越界；14:38为下游质量门理论显性点。由时间戳计算前置量22分钟。

## 3. 影响圈定

系统从MES读取过站记录，以最后合格校验点、异常时间窗和设备恢复点为边界，锁定8123-8125三辆车。每辆车分别保存过站时间、设备与程序版本、实测参数、隔离状态和复检任务；复检不合格时按相邻时间窗向前扩展，全部合格时收敛范围。

## 4. 根因与反事实

初始Top-3为：套筒磨损叠加校准漂移86%，螺纹摩擦系数批次异常57%，程序或配方错配34%。Top-1有同点位复现、角度残差和历史案例支持，但存在“套筒账面寿命尚未到阈值”的冲突证据。

执行“更换套筒+标准件复校”后，标准件扭矩回到99.1N·m，角度残差收敛至基线，后验排序更新为93%、31%、14%。该结果增强设备侧原因，但不能代替三辆车复检。另一条“交叉换枪复拧”路径可用于区分设备侧原因与零件批次效应。

## 5. 协同与关闭

质量工程师确认风险受理和三辆车隔离；设备工程师校准TQ-17并检查套筒；检测人员按控制计划提交复检实测、量具ID和校准状态；班组长完成备用设备首件；质量负责人审核全部证据。关闭后系统生成PFMEA/控制计划变更草案和有效性观察任务，不自动发布控制文件变更。

# 十、四类工况模板

| 工序 | 主动信号 | 图谱主链 | 反事实动作 | 确定性验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总装拧紧 | 扭矩/角度EWMA、CUSUM、校准状态 | 拧紧枪—程序—连接件—预紧力—PFMEA | 换套筒复校、交叉换枪 | 复拧、标准件、影响VIN复检 |
| 焊装点焊 | 电流CUSUM、电极寿命、回路阻抗 | 机器人—焊点—热输入—焊核—强度 | 换帽焊核对照、阻抗阶跃 | 破坏性焊核、首件和批次抽检 |
| 涂装烘干 | 温度EWMA、风门指令反馈残差 | 烘房—温区—固化—附着力 | 风门阶跃、PID基线对照 | 膜厚、附着力和温升曲线 |
| 一体压铸 | 模温差、流量残差、热像关系 | 水路—模温—凝固—缩孔/尺寸 | 支路旁路冲洗、阀位阶跃 | X光、尺寸和恢复后三模次 |

四场景均由同一脚本计算弱信号、可行动时刻和前置量，脱敏结果为18至46分钟。数值只用于证明机制能够运行，不能替代现场试点收益。

# 十一、落地预期价值：量化指标与证据分层

## 1. 已核验工程成果

| 成果 | 核验口径 |
| --- | --- |
| 互动工作台 | 企业数据关系漏斗与“闭而未解”审计、四工况动态产线、证据引用、稳定H编号与Rank重排、五项关闭门、六对象飞书轨迹可交互 |
| 推理脚本 | 从时间序列计算EWMA/CUSUM触发点和前置量，执行事件Schema准入、关系图遍历、来源追溯与干预后验更新 |
| 数据契约 | 4条有效事件通过；缺字段、重复、延迟、错误单位、校准失效和可疑质量码6类异常被拒绝 |
| 飞书能力 | Base写入回读已在线核验；任务与复盘文档为对象样例；卡片、Aily、审批和事件订阅待企业部署 |
| 静态检查 | 网页、JSON、脚本和文档通过结构与静态一致性检查；DOCX无页眉页脚和过程性表述 |

## 2. 脱敏仿真结果

总装、焊装、涂装和压铸四场景的缺陷显性化前置量分别为22、31、18和46分钟。每个数值均能追溯到`T_actionable`和`T_downstream`两个时间戳及完整检测轨迹。仿真不代表赛力斯现网收益，也不用于宣称真实召回率或缺陷下降。

## 3. 90天现场实测目标

| 指标 | 目标 | 计算与验收 |
| --- | --- | --- |
| 前置量中位数 | 不少于10分钟 | 已采纳事件的`T_downstream-T_actionable`中位数 |
| P1召回率 | 不低于95% | 被系统识别且经现场确认的P1/全部现场确认P1，按周盲测 |
| 误报率 | 影子期不高于15%，协同期不高于10% | 被驳回且无须处置事件/全部可行动风险 |
| 根因Top-3命中率 | 不低于80% | 最终复盘根因是否进入首次Top-3 |
| 影响范围准确率 | 不低于90% | 正确圈定对象/最终确认影响对象 |
| 异常定位时间 | 下降40%-60% | 与人工跨系统查询基线对比 |
| P1派发时长 | 小于1分钟 | 可行动时刻至任务成功回执 |
| 知识债派发查准率 | 不低于95% | 被设备专家确认需补证的审计事件/系统派发审计事件 |
| 主平台错误自动写入 | 0 | 未经设备管理与质量双角色审批的故障模式、标准或复机结论写入 |
| 回写可追溯率 | 100% | 源对象、审批号、目标版本、幂等键和回读结果齐全 |
| 已关闭P1五项门完整率 | 100% | 任一缺失即不计入关闭 |
| 过程记录字段完整率 | 不低于95% | 全部事件必填字段完整率 |
| 重复问题 | 下降15%-25% | 同设备/同失效模式复发率前后对比 |
| 越权操作 | 0 | 审计日志中的未授权成功操作数 |

所有业务收益只统计被现场采纳并完成确定性关闭的事件。每项指标报告样本量、点估计和95%置信区间，并按工序、班次、设备新旧与风险等级分层；金标准由双专家独立标注、第三人仲裁。P1重大漏判、越权成功或五门缺失仍关闭时立即No-Go。详细签收规则见`docs/pilot-acceptance-protocol.md`。

# 十二、落地可行性：90天实施路径与验收门

## 1. 第1-30天：数据与知识准入

完成总装拧紧和焊装点焊点位清单、事件Schema、时钟同步、数据质量规则、PFMEA/控制计划映射和岗位权限矩阵。退出条件为关键字段完整率不低于95%、VIN/批次绑定可追溯、规则与知识版本可回滚、OT只读通道通过安全评审。

## 2. 第31-60天：影子运行与标定

历史回放和在线影子模式不写外部任务。以现场最终结论为金标准，评估前置量、P1召回率、误报率、Top-3命中率和影响范围准确率。连续两周超过停用阈值时回退规则和模型，不进入协同执行。

## 3. 第61-90天：协同闭环

启用飞书Base、任务、卡片、Aily和事件订阅，仍不触碰PLC控制和最终放行。验证风险受理、检测证据、设备恢复、最终授权、Outbox补偿和有效性观察。达到全部关闭门和安全指标后，形成跨工序复制资产包。

## 4. 停用与回退条件

核心点位延迟超过30秒、VIN绑定失败、时钟偏差越界、规则/知识版本不一致、P1连续漏报、飞书写入与任务状态不一致时，停止新增自动派单并进入人工模式。规则、知识和特征Schema保留现行版与上一稳定版，回退过程记录审批人、原因和版本哈希。

# 十三、可靠性、安全与灾备

1. 数据延迟：标记证据过期，冻结新增推理，保留已验证硬规则和P1隔离。

2. 图谱不可用：切换控制计划与规则只读包，不输出唯一根因，生成现场排查清单。

3. 模型不可用：保留规则判定、影响圈定和人工协同，停止生成自由文本结论。

4. 飞书不可用：写本地Outbox并按事件ID幂等补偿，台账、任务和文档分别记录提交与回执状态。

5. 网络中断：边缘侧store-and-forward，恢复后按序列号重放，乱序事件进入隔离队列。

6. 越权操作：服务端策略校验身份、角色、工位、审批范围和双人复核，拒绝结果写入追加式审计。

7. 灾备：备份事件契约、规则、知识快照、索引、审批和审计数据，明确RPO/RTO并定期执行恢复演练。

治理框架参考NIST AI RMF的Govern、Map、Measure、Manage持续循环；OT网络与恢复参考NIST SP 800-82 Rev.3；制造实体和功能分层参考ISO 23247；设备、物料、人员与企业/控制系统语义交换参考OPC UA for ISA-95。

# 十四、落地可推广性：跨产线复制合同

新工序进入平台必须满足五项准入：存在稳定的对象ID和事件时间；能够映射质量特性与失效模式；有明确的物理复检方法；责任岗位和放行边界清楚；能够形成至少一组历史回放基准。接入后复用事件模型、状态机、权限、飞书字段、审计和指标，只新增点位映射、本体子图、规则参数、案例与验证动作。

首批四工序成熟后，可复制到电驱装配、电池包气密、整车标定、供应链来料和路试问题闭环。例如电池包气密只需替换压力衰减适配器、密封失效本体、泄漏规则和氦检/保压验证方法；任务、审批、证据护照和关闭门保持不变。

# 十五、成果物与运行入口

| 成果物 | 路径或链接 |
| --- | --- |
| 互动工作台 | `app/index.html` |
| 主动管控脚本 | `scripts/run_quality_agent.py` |
| 数据准入契约 | `data/factory_event.schema.json` |
| 关系图实例 | `data/quality_graph.json` |
| 决策保障契约 | `data/decision_assurance.json` |
| 质量本体 | `data/quality_ontology.jsonld` |
| 飞书数据模型 | `data/feishu_bitable_schema.csv` |
| 飞书编排 | `scripts/orchestrate_feishu_quality_event.ps1` |
| 试点验收协议 | `docs/pilot-acceptance-protocol.md` |
| 质量事件Base | https://larkcommunity.feishu.cn/base/DYAabhZeiagT0ZsjGaTcWFPrn7b?table=tblFo5Btaj0IBXiD |
| 飞书任务 | https://applink.feishu.cn/client/todo/detail?guid=f10d51e5-cc8e-4c71-9441-cd29a77feacf |
| 复盘文档 | https://larkcommunity.feishu.cn/docx/PjludNq8foBhkrxV8VQccsldneb |
| GitHub | https://github.com/zhijinDeng/Seris |

# 十六、参考资料

1. 赛力斯集团股份有限公司. 2025年年度报告[EB/OL]. 2026.

2. 赛力斯集团股份有限公司. 2024年年度报告[EB/OL]. 2025.

3. 赛力斯集团股份有限公司. 2024年环境、社会及管治报告[EB/OL]. 2025.

4. 赛力斯集团股份有限公司. 2025年半年度报告[EB/OL]. 2025.

5. NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework 1.0[R]. NIST AI 100-1, 2023.

6. NIST. Guide to Operational Technology Security[R]. SP 800-82 Rev.3, 2023.

7. ISO. ISO 23247-2:2021 Digital twin framework for manufacturing: Reference architecture[S].

8. OPC Foundation. OPC UA Common Object Model: ISA-95[S]. OPC 10030, 2023.

9. Automotive Industry Action Group. Control Plan 1st Edition[M].

10. Automotive Industry Action Group. AIAG & VDA FMEA Handbook[M].

11. Wehner C, et al. Interactive and Intelligent Root Cause Analysis in Manufacturing with Causal Bayesian Networks and Knowledge Graphs[EB/OL]. arXiv:2402.00043, 2024.

12. Chen J, et al. Root-KGD: A Novel Framework for Root Cause Diagnosis Based on Knowledge Graph and Industrial Data[EB/OL]. arXiv:2406.13664, 2024.

13. Knollmeyer S, et al. Document GraphRAG for Document Question Answering Within the Manufacturing Domain[J]. Electronics, 2025, 14(11):2102.

14. Xu Z, Dang Y. Data-driven causal knowledge graph construction for root cause analysis in quality problem solving[J]. International Journal of Production Research, 2023, 61(14):4693-4711.

15. Rehak J, et al. Counterfactual Root Cause Analysis via Anomaly Detection and Causal Graphs[C]. IEEE INDIN, 2023.

16. 赛力斯集团. 设备质量风险AI数字员工业务场景参考材料；设备场景闭环脱敏数据包[Z/DB]. 赛事提供材料, 2026.

完整链接、来源用途和数据边界见《04_参考文献与数据依据》及`data/reference_catalog.json`。