# 系统运行说明与完整案例

赛力斯企业命题参赛材料

| 作品名称 | 知质·灵巡：面向新能源汽车智能工厂的质量风险主动管控数字员工 |
| --- | --- |
| 参赛队伍 | 智造知行队 |
| 数字员工 | 知质·灵巡 |
| 材料定位 | 设备质量风险主动识别、证据推理、飞书协同与复盘闭环 |

# 一、案例题设

总装GA-12底盘合装工位中，TQ-17智能拧紧枪在14:18至14:26连续出现M12关键螺栓扭矩偏低。实测值为86.4N·m，工艺窗口为92-108N·m，影响VIN尾号8123-8125。同期角度补偿波动扩大，但车辆尚未全部下线，现场需要判断这是单点参数波动、设备状态问题，还是需要立即控线的质量风险。

# 二、数字员工处置过程

- 主动捕捉：知质·灵巡从参数流中发现扭矩越界，并识别同一设备、同一工位、同一紧固点连续3辆车重复出现，优先级高于单点报警。

- 影响圈定：系统读取MES过站和设备时间窗，锁定VIN尾号8123-8125，并向上一次合格校验后的车辆扩展核查，形成车辆级风险清单。

- 图谱检索：系统沿“总装一线-底盘合装-TQ-17-拧紧参数-预紧力风险-FMEA条目-历史案例C-009”路径检索，获取套筒磨损、校准偏移、角度补偿波动和复检规范。

- 根因推理：GraphRAG返回历史案例、维修记录和控制计划，因果护栏排除后续工序因素，根因假设收敛为“套筒磨损叠加设备校准漂移”。

- 风险分级：如果只看单次数值越界，可归为P2；但该事件涉及关键安全连接件、连续车辆复现、角度补偿同步波动和历史案例匹配，因此升级为P1。

- 协同执行：系统写入飞书多维表格，向总装质量群发送风险卡片，并生成质量工程师、设备工程师、班组长和质量知识管理员四类任务。

- 关闭校验：复检合格、TQ-17校准完成、套筒更换完成、备用设备首件合格、质量负责人确认后，事件进入关闭状态。

- 知识回写：系统把“扭矩偏低-角度补偿波动-套筒磨损/校准漂移-复检与校准措施”的关系写回知识图谱，并更新后续巡检规则。

# 三、输出结果

风险等级：P1

影响范围：VIN尾号8123-8125，并核查上一次合格校验后的车辆

根因假设：套筒磨损叠加设备校准漂移

处置决策：暂停该点位自动放行，隔离影响车辆，完成复检、设备处理和首件确认后恢复

证据链：工艺窗口越界、同设备连续复现、角度补偿同步波动、历史案例C-009、FMEA条目、复检规范

飞书任务：车辆隔离复检、TQ-17校准、套筒检查更换、备用设备首件确认、FMEA控制计划回写

# 四、案例价值

该案例体现数字员工与传统报警系统的差异。传统系统只能提示扭矩异常，知质·灵巡则能说明异常为什么严重、影响哪些车辆、证据来自哪里、谁需要处理、什么时候关闭、关闭后如何沉淀。它把质量管理从事后追溯推进到过程拦截。